Section 241.APPENDIX A   Emission Standards for Clean Fuel Vehicles

Section 241.TABLE A   Low Emission Vehicle (LEV) Standards for Light-Duty Clean Fuel Vehicles (g/mi)

| LIGHT-DUTY VEHICLE WEIGHT | POLLUTANT: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMOG | CO | NOX | HCHO | PM1 |
| ALL LDV, LDT ≤ 6000 GVWR ≤ 3750 LVW 50,000 MILES 100,000 MILES | 0.075 0.090 | 3.4 4.2 | 0.2 0.3 | 0.015 0.018 | --- 0.80 |
| LDT ≤ 6000 GVWR > 3750 LVW ≤ 5750 LVW 50,000 MILES 100,000 MILES | 0.100 0.130 | 4.4 5.5 | 0.4 0.5 | 0.018 0.023 | --- 0.08 |
| LDT >6000 GVWR ≤ 3750 ALVW 50,000 MILES 100,000 MILES | 0.125 0.180 | 3.4 5.0 | 0.42 0.6 | 0.015 0.022 | --- 0.10 |
| LDT >6000 GVWR >3750 ALVW ≤ 5750 ALVW 50,000 MILES 120,000 MILES | 0.160 0.230 | 4.4 6.4 | 0.72 1.0 | 0.018 0.027 | --- 0.10 |
| LDT >6000 GVWR >5750 ALVW ≤ 8500 ALVW3 50,000 MILES 100,000 MILES | 0.195 0.280 | 5.0 7.3 | 1.12 1.5 | 0.022 0.032 | --- 0.12 |

1Applicable to diesel vehicles only

2Standards not applicable to diesel vehicles

3Option of certifying heavy-duty engines in vehicles up to 10,000 pounds GVWR using the light-duty truck (LDT) standards