Section 241.APPENDIX A   Emission Standards for Clean Fuel Vehicles

Section 241.TABLE B   Ultra-Low Emission Vehicle (ULEV) Standards for Light-Duty Clean Fuel Vehicles (g/mi)

| LIGHT-DUTY VEHICLE WEIGHT | POLLUTANT: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMOG | CO | NOX | HCHO | PM1 |
| ALL LDV, LDT ≤ 6000 GVWR ≤ 3750 LVW 50,000 MILES 100,000 MILES | 0.040 0.055 | 1.7 2.1 | 0.2 0.3 | 0.008 0.011 | 0.08 0.04 |
| LDT ≤ 6000 GVWR > 3750 LVW ≤ 5750 LVW 50,000 MILES 100,000 MILES | 0.050 0.070 | 2.2 2.8 | 0.4 0.5 | 0.009 0.013 | 0.08 0.04 |
| LDT >6000 GVWR ≤ 3750 ALVW 50,000 MILES 100,000 MILES | 0.075 0.107 | 1.7 2.5 | 0.2 0.32 | 0.008 0.012 | --- 0.04 |
| LDT >6000 GVWR >3750 ALVW ≤ 5750 ALVW 50,000 MILES 120,000 MILES | 0.100 0.143 | 2.2 3.2 | 0.4 0.52 | 0.009 0.013 | --- 0.05 |
| LDT >6000 GVWR >5750 ALVW ≤ 8500 ALVW3 50,000 MILES 100,000 MILES | 0.117 0.167 | 2.5 3.7 | 0.6 0.82 | 0.011 0.016 | --- 0.06 |

1Applicable to diesel vehicles only

2Standards not applicable to diesel vehicles

3Option of certifying heavy-duty engines in vehicles up to 10,000 pounds GVWR using the light-duty truck (LDT) standards